Garderobenschrank mit Türen / GS-500

Eigenschaften

- Garderobenschrank aus Edelstahl für 5-10 Personen

- Für Reinräume geeignet

- Glatte Oberflächen

- Leicht zu reinigen

- Chemikalienbeständig  gegenüber gebräuchlichen Chemikalien und Desinfektionsmittel

- Hohe Stabilität bedingt durch Bauart

Ausführung

- Einteilig, dreiseitig verschlossen

- Zwei verschließbare Flügeltüren mit Topfscharnieren  und Bügelgriffen aus Edelstahl

- Eine Garderobenstange, ein Regalboden

- Doppelwandige Ausführung in selbsttragender stabiler Bauweise

- GMP-gerecht konstruiert; Nicht vermeidbare Fugen werden GMP-gerecht versiegelt

- Alle Ecken und Kanten sind entgratet, verschweißt und in Korn 320 verschliffen

- Materialstärke: 1 mm

- Wandstärke: 32 mm

- Tür-Dicke: 19 mm

- Sockelhöhe: 79 mm

- Einschließlich Wandbefestigung

Material

- Edelstahl Werkstoff 1.4301

- Oberfläche Korn 320 geschliffen

Größe

- Breite: 500 mm

- Tiefe: 500 mm

- Höhe: 2000 mm (einschließlich Sockel)

Fabrikat/Typ

- SLKB oder gleichwertig

Menge		Einheit		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

_________	_________	________________	________________