# Sit-Over-Bank geschlossen / SOG-2000

Eigenschaften

- Schuhwechselbank aus Edelstahl

- Für Reinräume geeignet

- Glatte Oberflächen

- Leicht zu reinigen

- Chemikalienbeständig  gegenüber gebräuchlichen Chemikalien und Desinfektionsmittel

- Hohe Stabilität durch Bauart bedingt

Ausführung

- Sit-Over-Bank zur  Trennung des Grau- und Weißbereiches  in der Personenschleuse im Reinraum

- Beidseitig geschlossen

- Sitzfläche geschlossen mit abgerundeten Kanten

- GMP-gerecht konstruiert; Nicht vermeidbare Fugen werden GMP-gerecht versiegelt

- Alle Ecken und Kanten sind entgratet, verschweißt und in Korn 320 verschliffen

- Materialstärke: 2 mm

- Sitzplatten-Dicke: 36 mm

- Sockelhöhe:  79 mm

Material

- Edelstahl Werkstoff 1.4301

- Oberfläche Korn 320 geschliffen

Größe:

- Breite: 2000 mm

- Tiefe: 600 mm

- Höhe: 600 mm (einschließlich Sockel)

Fabrikat/Typ

- SLKB oder gleichwertig

Menge		Einheit		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

_________	_________	________________	________________