# Sit-Over-Bank mit Multispender / SOM-1000

Eigenschaften

- Schuhwechselbank aus Edelstahl für 10 Personen

- Für Reinräume geeignet

- Glatte Oberflächen

- Leicht zu reinigen

- Chemikalienbeständig  gegenüber gebräuchlichen Chemikalien und Desinfektionsmittel

- Hohe Stabilität durch Bauart bedingt

Ausführung

- Sit-Over-Bank zur Trennung des Grau- und Weißbereiches in der Personenschleuse im Reinraum

- Sit-Over-Bank mit Spendersystem für Reinraumkleidung, z.B. Hauben, Mundschutz, Kittel, Overalls, Überziehschuhe

- Mit einseitig angeordneten Spendersystemen

- Sitzfläche geschlossen mit abgerundeten Kanten

- GMP-gerecht konstruiert; Nicht vermeidbare Fugen werden GMP-gerecht versiegelt

- Alle Ecken und Kanten sind entgratet, verschweißt und in Korn 320 verschliffen

- Materialstärke: 2 mm

- Sitzplatten-Dicke: 36 mm

- Sockelhöhe: 79 mm

Material

- Werkstoff 1.4301

- Oberfläche Korn 320 geschliffen

Größe:

- Breite: 1000 mm

- Tiefe: 600 mm

- Höhe: 600 mm (einschließlich Sockel)

Fabrikat/Typ

- SLKB oder gleichwertig

Menge		Einheit		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

_________	_________	________________	________________