# Transportwagen / TW-1500

Eigenschaften

- Transportwagen aus Edelstahl

- Für Reinräume geeignet

- Glatte Oberflächen

- Leicht zu reinigen

- Chemikalienbeständig  gegenüber gebräuchlichen Chemikalien und Desinfektionsmittel

Ausführung

- Rahmengestell aus voll geschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 1,5 mm

- 4 reinraumgerechte Lenkrollen, 2 mit Totalfeststeller aus hochwertigem Kunststoff; Radkörper aus Polyamid

- Lenkrollen in elektrisch leitfähiger oder nicht leitfähiger Ausführung

- 3 nicht höhenverstellbare Ablageböden aus 1,5 mm Glattblech

- GMP-gerecht konstruiert; Nicht vermeidbare Fugen werden GMP-gerecht versiegelt

- Alle Ecken und Kanten sind entgratet, verschweißt und in Korn 320 verschliffen

- Tragfähigkeit 150 kg

Material

- Edelstahl Werkstoff 1.4301

- Oberfläche Korn 320 geschliffen

Größe

- Breite: 1500 mm

- Tiefe: 600 mm

- Höhe: 700 mm (einschließlich Sockel)

Fabrikat/Typ

- SLKB oder gleichwertig

Menge		Einheit		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

_________	_________	________________	________________